# M2 Reverse Engineering — Iterasi 11: M2bMpptRatio

Modul: pv_pipeline/mppt_ratio.py (409 baris) Class utama: M2bMpptRatio(SubModule) — name = "M2b_mppt_ratio" Spec referensi: desain user 2026-06-12 (BUKAN Master Context lama). Sinyal rasio arus terhadap median partner se-MPPT (mppt_map di config/strings.yaml), ratio-gated, bukan z-score. Default ratio_threshold = 0.85, severity dari ratio_event_median, confidence min(90, max(50, (1−rem)·100)). Dependency: POAProvider (get_poa, get_solar_elevation), string_config.get_mppt_groups, load_empty_pv_map (core), open_circuit._find_shutdown_col / _wb_from_inverter_id / count_debounced_events, opsional Hampel preprocessing Dipanggil di: pipeline M2 engine, M2bMpptRatio(poa=prov) (wired 2026-06-12, lihat _wire_mppt_ratio_cell4.py) Output sheet Python: StringStatus (+ PreprocessingAudit opsional saat Hampel aktif) Output Excel workbook: sheet Raw_Data_MR, Helpers_MR, M2b_MpptRatio, M2b_MR_StringStatus di docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx (kini 46 sheet) — build _extend_m2_workbook_iter11.py, verify verify_iter11.py Status verifikasi: ✅ Python reference cocok dengan literal data workbook (9 PV × 2 MPPT × 26 timestep) + audit formula string per sel + regen 0-diff. ✅ 286 finding nyata run m2_findings_20251030.xlsx 100% konsisten dengan ladder severity + formula confidence + value==ratio_event_median + threshold==0.85. ⚠️ Live recalc LibreOffice tidak dijalankan (binary crash di sandbox) — lihat §7. ⚠️ Recompute dari arus mentah per-string tidak dilakukan (data input per-string tidak ada di workspace; hanya IKN Generation.xlsx site-level) — verifikasi nyata bertumpu pada konsistensi internal 286 finding (§7).

## 1. Gambaran MPPT-Partner Ratio

Detector ini menangkap string yang arusnya merosot relatif terhadap saudara satu MPPT — gejala underperform partial (degradasi modul, mismatch, koneksi seri lemah, satu string dalam grup MPPT melemah). Berbeda dari M2bOpenCircuit yang membandingkan ke kuantil-95 seluruh inverter, detector ini membandingkan tiap string hanya ke sibling se-MPPT lewat rasio arus per timestamp:

ratio(t)=Istring(t)max​(median(Ipartner se-MPPT(t)), 0.01)

String sehat punya ratio ≈ 1 (mengikuti partner se-MPPT). String underperform punya ratio → 0. Sebuah langkah dihitung qualifying bila ratio < 0.85 (default) dan timestamp lolos gate daylight. Supaya tidak ter-trigger glitch sesaat, qualifying harus persisten — minimal debounce = 20 langkah konsekutif (≈ 100 menit @ cadence 5-menit) baru di-emit sebagai event.

Kenapa rasio, bukan z-score? Grup MPPT kecil. |z| maksimum dalam grup-N = (N−1)/√N → N=2: 0.71, N=4: 1.5, N=5: 1.79 — semuanya di bawah z_threshold = 2.5. Z-score secara matematis tidak feasible untuk menandai outlier dalam grup sekecil ini, jadi rasio arus langsung adalah perbandingan paling apple-to-apple (string se-MPPT berbagi titik operasi tegangan yang sama). min_partner_strings = 1 sengaja dipilih supaya grup 2-string (WB01–WB02, model SUN2000-215KTL-H0) tetap teranalisis dengan satu partner.

Komplemen, bukan pengganti detector inverter-wide:

- M2bOpenCircuit (inverter-wide I_q95) menangkap fault MPPT-level (semua string satu MPPT mati bersamaan) yang ratio-to-partner lewatkan — degradasi simetris satu MPPT penuh memberi ratio ≈ 1 (semua partner ikut turun) sehingga tidak terdeteksi di sini.

- M2bPeerZScore (inverter-wide) tetap menangani sinyal R_str + voc_ratio.

PV string yang tidak terdaftar di mppt_map, WB tanpa mapping, atau slot EMPTY di-skip (tanpa fallback inverter-wide — itu wilayah detector lain).

Emit → value = ratio_event_median, threshold = ratio_threshold (0.85), fault_type = "mppt_partner_underperform". Severity & confidence: lihat §2 Langkah 8.

## 2. Pipeline M2bMpptRatio.run() — Step by Step

### Langkah 1 — Baca config & threshold (baris 82-100)

Semua angka dibaca dari config["m2b_mppt_ratio"] dengan fallback ke konstanta modul. Nilai produksi (YAML) = default kode — tidak ada divergensi (kontras dengan OpenCircuit, §6):

| Parameter | Config YAML (aktif) | Default kode | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| poa_threshold_wm2 | 300 | 300 (baris 46) | moderate sun: arus stabil & proporsional |
| poa_floor_wm2 | 50 | 50 (baris 47) | hard floor sunset/twilight |
| ratio_threshold | 0.85 | 0.85 (baris 52) | I_string < 85% median partner → qualifying |
| ratio_high | 0.50 | 0.50 (baris 53) | ratio_event_median < 0.50 → HIGH |
| ratio_critical | 0.20 | 0.20 (baris 54) | ratio_event_median < 0.20 → CRITICAL |
| debounce_consecutive_steps | 20 | 20 (baris 55) | ≈ 100 menit @ 5-min |
| min_partner_strings | 1 | 1 (baris 56) | grup 2-string tetap dianalisis |
| pv_max | 28 | 28 | jumlah string per inverter |
| min_daylight_samples | 5 | 5 | minimal sampel daylight |
| filter_mode | solar_elevation | solar_elevation (baris 50) | gate ephemeris |
| solar_elevation_min_deg | 5.0 | 5.0 (baris 51) | matahari di atas 5° |
| mppt_map_path | config/strings.yaml | config/strings.yaml (baris 57) | ground-truth grouping |

enabled=false → return [] (baris 83-84).

### Langkah 2 — Guard kolom & load mppt_map (baris 102-122)

Kalau Inverter_ID atau Start Time tidak ada → warn + return [] (baris 102-107). Lalu get_mppt_groups(mppt_map_path, pv_max_allowed=pv_max) (baris 110-112) → {WB_id: {mppt_n: [pv_index, ...]}}. Bila load gagal atau map kosong → warn + return [] (baris 113-122). Ini ground-truth grouping (user-confirmed 2026-06-11): tanpa mppt_map, detector tidak punya definisi “partner” dan dimatikan total.

### Langkah 3 — Shutdown col + Hampel opsional (baris 124-136)

_find_shutdown_col bila respect_inverter_shutdown (baris 124). Bila preprocessing.enabled true, jalankan Hampel filter dulu (baris 126-136) dan simpan PreprocessingAudit. Default off.

### Langkah 4 — Normalisasi nama kolom I + empty map (baris 138-150)

_ensure_poa + resolve sources (baris 138-139). Wave 11 hotfix #11: rename "Input Current" (Title Case, PV15–PV28) → "input current" kanonik (baris 141-147) supaya PV15–PV28 ikut teranalisis. load_empty_pv_map(config) (baris 149-150) untuk skip slot kosong.

### Langkah 5 — Loop source × inverter (baris 158-173)

Loop luar poa_source (multi-source POA), loop dalam groupby("Inverter_ID"). Per inverter: wb_id = _wb_from_inverter_id(...) (baris 160), ambil wb_groups = mppt_groups.get(wb_id, {}) — kalau kosong, skip inverter (baris 161-163). Ambil empty_set (baris 164-166), bersihkan timestamp, gate min_daylight_samples (baris 167-173).

### Langkah 6 — POA gate komposit: 3 kondisi di-AND (baris 184-231)

daylight_mask adalah AND dari tiga sub-gate (identik pola OpenCircuit):

- POA (baris 184-185): (POA > poa_threshold) & (POA > poa_floor) → (POA > 300) & (POA > 50).

- Waktu/elevasi (baris 187-213): mode solar_elevation → (elevasi > 5°) & (jam < 18.0) (Wave 11 hotfix #7, defensive AND dengan hour cutoff). Fallback ke hour_cutoff murni bila ephemeris gagal.

- Shutdown inverter (baris 215-224): ts < Inverter_shutdown_time (drop sentinel tahun < 2000, skip bila mask buang semua baris).

daylight_mask = daylight_poa & daylight_time & daylight_shutdown   (baris 226-229)

Gate min_daylight_samples diuji lagi setelahnya (baris 230-231). Sub-gate #2 dan #3 berbasis ephemeris/metadata → tidak direproduksi di Excel statis (lihat §5.3).

### Langkah 7 — Matriks arus per string (baris 233-242)

i_col_of  = {n: f"PV{n} input current(A)" for n in 1..pv_max if col ada}   # baris 233-237
I_matrix  = group_clean[list(i_col_of.values())].apply(pd.to_numeric, errors="coerce")  # baris 240-242

Bila tidak ada kolom arus sama sekali → continue (baris 238-239).

### Langkah 8 — Per MPPT → per string: median partner, ratio, debounce, emit (baris 244-355)

Loop for mppt_n, members in wb_groups.items() (baris 244). present = member yang bukan EMPTY dan punya kolom arus (baris 245-248). Untuk tiap pv_n di MPPT:

if pv_n in empty_set:    # baris 250 — slot EMPTY → artifact "EMPTY", SKIP emit (baris 251-266)
    ...
partners = [m for m in present if m != pv_n]              # baris 269
if len(partners) < min_partner_strings: continue          # baris 270-271
I_string         = I_matrix[i_col_of[pv_n]]               # baris 273
partner_median_ts = I_matrix[[...partners]].median(axis=1, skipna=True)   # baris 274-276
ratio            = I_string / partner_median_ts.clip(lower=0.01)          # baris 277
qualifying       = (ratio < ratio_threshold) & daylight_mask             # baris 278
n_events, total_steps = count_debounced_events(qualifying, debounce_steps)  # baris 279

median(axis=1) → median across sibling se-MPPT per baris waktu (bukan time-series). .clip(lower=0.01) mencegah divide-by-zero saat seluruh partner = 0.

Lalu dua statistik ratio (baris 281-288):

- ratio_median_daylight = median(ratio[daylight]) — median sepanjang daylight (informatif).

- ratio_event_median = median(ratio[qualifying]) — median hanya pada langkah qualifying → ini yang dipakai severity & value.

Emit bila n_events > 0 (baris 293-301):

severity   = CRITICAL if rem < 0.20 else HIGH if rem < 0.50 else MEDIUM   # baris 295-300
confidence = min(90, max(50, (1 − rem)·100))                              # baris 301

(rem = ratio_event_median.) Emit → M2Finding(value=rem, threshold=ratio_threshold, fault_type="mppt_partner_underperform", evidence={mppt, partner_strings, n_qualified_events, total_event_steps, ...}) (baris 302-339).

### Langkah 9 — Artifact StringStatus (baris 341-359)

Tiap string (emit/tidak) menambah baris artifact_rows: status = "mppt_partner_underperform" if emitted else "NORMAL" (slot kosong → "EMPTY"), plus partner_strings, ratio_median_daylight, ratio_event_median, n_qualifying_steps, n_debounced_events, emitted_finding, daylight_samples (baris 341-355). Hasil → self.artifacts["StringStatus"] (baris 357-359).

## 3. Worked Example — Numerik Step-by-Step

Skenario sintetis (sheet Raw_Data_MR): inverter WB05-INV05 model SUN2000-330KTL-H1, 2 MPPT group persis seperti mppt_map produksi, 26 timestep — 24 daylight (12:00–13:55 @ 5-min, POA = 900) + 2 twilight (18:10 & 18:20, POA = 120). Arus konstan per string (sun di-faktorkan keluar; ratio invarian terhadap irradiance).

| MPPT | String | Arus (A) | Intent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 = [1,2,3,4] | PV1 | 13.0 | sehat |
| 1 | PV2 | 12.8 | sehat |
| 1 | PV3 | 10.3 | MEDIUM underperform (sustained) |
| 1 | PV4 | 5.6 | HIGH underperform (sustained) |
| 2 = [5,6,7,8,9] | PV5 | 13.0 | sehat |
| 2 | PV6 | 12.8 | sehat |
| 2 | PV7 | 12.9 | sehat |
| 2 | PV8 | 0.0 | CRITICAL (string mati, bukan slot kosong) |
| 2 | PV9 | 12.85, kecuali 3 langkah glitch (baris 9–11 = 3.0) | glitch sesaat |

### 3.1 Daylight gate (sub-gate POA saja, di Excel)

daylight = (POA > 300) & (POA > 50). Baris noon POA = 900 → 1 (daylight). Twilight POA = 120 → 120 > 300 false → 0. Hasil: 24 / 26 daylight (2 twilight ter-gate).

### 3.2 Median partner se-MPPT per baris (per string, exclude diri sendiri)

Median dihitung across partner se-MPPT, tidak melibatkan string lain di MPPT berbeda. Karena median mengabaikan member yang excluded saat menghitung dirinya, satu string mati di grup tidak merusak baseline string lain:

MPPT 1 (member [PV1,2,3,4]):

| String | Partner | Median partner | ratio = I / median |
| --- | --- | --- | --- |
| PV1 | PV2,3,4 = 12.8, 10.3, 5.6 | median = 10.3 | 13.0/10.3 = 1.262 → NORMAL |
| PV2 | PV1,3,4 = 13.0, 10.3, 5.6 | median = 10.3 | 12.8/10.3 = 1.243 → NORMAL |
| PV3 | PV1,2,4 = 13.0, 12.8, 5.6 | median = 12.8 | 10.3/12.8 = 0.8047 → qualifying |
| PV4 | PV1,2,3 = 13.0, 12.8, 10.3 | median = 12.8 | 5.6/12.8 = 0.4375 → qualifying |

Perhatikan: median partner PV3 & PV4 = 12.8 (robust) — meski PV4 (5.6) anggota grup, saat menghitung median partner PV3 yang dipakai PV1/PV2/PV4 dan median 3-angka mengambil nilai tengah = 12.8, tidak terseret PV4. (Sebaliknya, baseline PV1/PV2 yang sehat justru turun ke 10.3 karena setengah grup degraded — tapi mereka tetap NORMAL, ratio > 1.2.)

MPPT 2 (member [PV5,6,7,8,9], grup bersih hanya 1 string mati):

| String | Partner | Median partner | ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| PV5 | PV6,7,8,9 = 12.8, 12.9, 0.0, 12.85 | median = 12.825 | 13.0/12.825 = 1.014 → NORMAL |
| PV6 | 13.0, 12.9, 0.0, 12.85 | median = 12.875 | 12.8/12.875 = 0.994 → NORMAL |
| PV7 | 13.0, 12.8, 0.0, 12.85 | median = 12.825 | 12.9/12.825 = 1.006 → NORMAL |
| PV8 | 13.0, 12.8, 12.9, 12.85 | median = 12.875 | 0.0/12.875 = 0.0 → qualifying |
| PV9 | 13.0, 12.8, 12.9, 0.0 | median = 12.85 | normal 12.85/12.85 = 1.0; glitch 3.0/12.85 = 0.233 |

String mati PV8 (0.0) tidak menyeret baseline PV5/6/7 (median 4-angka membuang 0.0 ke low-end) → grup bersih, semua sehat ber-ratio ≈ 1.

### 3.3 Qualifying, debounce, severity per string

| String | ratio | qualifying steps (daylight) | max run konsekutif | emit (debounce 20) | ratio_event_median | severity | confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1 | 1.262 | 0 | 0 | tidak | — | — | — |
| PV2 | 1.243 | 0 | 0 | tidak | — | — | — |
| PV3 | 0.8047 | 24 | 24 | YA | 0.8047 | MEDIUM | max(50, 19.5) = 50 |
| PV4 | 0.4375 | 24 | 24 | YA | 0.4375 | HIGH | max(50, 56.25) = 56.25 |
| PV5–7 | ≈ 1 | 0 | 0 | tidak | — | — | — |
| PV8 | 0.0 | 24 | 24 | YA | 0.0 | CRITICAL | min(90, 100) = 90 |
| PV9 | 1.0 (glitch 0.233 × 3) | 3 | 3 | tidak (3 < 20) | — | — | — |

### 3.4 Keputusan akhir

PV3 — ratio 0.805 < 0.85 selama 24 langkah ≥ debounce 20 → MEDIUM, conf 50, value = 0.805. PV4 — ratio 0.438 < 0.50 → HIGH, conf 56.25, value = 0.438. PV8 — ratio 0.0 < 0.20 → CRITICAL, conf 90, value = 0.0. PV9 — glitch hanya 3 langkah < 20 → debounce menelan → tidak emit (fungsi utama debounce, lawan awan/sensor sesaat). PV1, 2, 5, 6, 7 — ratio ≈ 1 → NORMAL.

Untuk fault yang sustained dengan ratio konstan (kasus sintetis ini), ratio_event_median == ratio_median_daylight (semua langkah daylight qualifying), jadi severity bisa dihitung dari median daylight di sheet statis. Lihat §5.3.

## 4. Pemetaan Python → Excel Formula

Kunci translasi: median partner = MEDIAN atas cell partner eksplisit (keanggotaan MPPT statis dari mppt_map, jadi tak perlu exclude dinamis), dan emit ⟺ MAX(running_consec) ≥ debounce (tanpa array formula, aman LibreOffice).

### 4.1 Sheet Helpers_MR — derived per baris (5–30)

| Kolom | Isi | Formula (baris ri) |
| --- | --- | --- |
| C | daylight | =IF(AND(B{ri}>cfg_mr_poa_threshold_wm2,B{ri}>cfg_mr_poa_floor_wm2),1,0) |
| D–L | median partner PV1–9 | =MEDIAN(<cell partner se-MPPT>) mis. PV1 =MEDIAN(Raw_Data_MR!{c2}{ri},{c3}{ri},{c4}{ri}) |
| M–U | ratio PV1–9 | =Raw_Data_MR!{rawc}{ri}/MAX({medc}{ri},cfg_mr_partner_clip) |
| V–AD | qualifying PV1–9 | =IF(AND({ratc}{ri}<cfg_mr_ratio_threshold,$C{ri}=1),1,0) |
| AE–AM | running consec PV1–9 | baris pertama ={qc}{ri}; selanjutnya =IF({qc}{ri}=1,{cc}{ri-1}+1,0) |

MAX({medc},cfg_mr_partner_clip) mereplikasi partner_median_ts.clip(lower=0.01) (baris 277). Kolom median partner per string memuat hanya cell partner se-MPPT (PV1→PV2,3,4; PV5→PV6,7,8,9; dst) — meniru median(axis=1) atas subset partner (baris 274-276).

### 4.2 Sheet M2b_MpptRatio (keputusan, baris 5–13 = PV1–9)

| Kolom | Isi | Formula |
| --- | --- | --- |
| B | mppt | literal (1 untuk PV1–4, 2 untuk PV5–9) |
| C | partner_strings | literal teks (mis. “PV2, PV3, PV4”) |
| D | ratio median daylight (= value) | =MEDIAN(Helpers_MR!{ratc}5:{ratc}28) |
| E | max run konsekutif | =MAX(Helpers_MR!{cons}5:{cons}30) |
| F | empty_by_design | literal 1 bila slot kosong, else 0 |
| G | emit | =IF(AND(E{r}>=cfg_mr_debounce_steps,F{r}=0),1,0) |
| H | severity | =IF(G{r}=0,"",IF(D{r}<cfg_mr_ratio_critical,"CRITICAL",IF(D{r}<cfg_mr_ratio_high,"HIGH","MEDIUM"))) |
| I | confidence | =IF(G{r}=0,"",MIN(90,MAX(50,(1-D{r})*100))) |
| J | status | =IF(F{r}=1,"EMPTY",IF(G{r}=1,"mppt_partner_underperform","NORMAL")) |

Kolom F (empty_by_design) memodelkan skip baris 250: emit = (max_consec ≥ debounce) AND (bukan empty).

### 4.3 Sheet M2b_MR_StringStatus

Replika artifact Python (baris 341-355): poa_source, inverter_id, wb_id, pv_string, mppt, status (=M2b_MpptRatio!J), partner_strings, ratio_median_daylight (=D), ratio_event_median (=D untuk sustained), n_qualifying_steps (=SUM kolom qualifying Helpers), n_debounced_events (1 bila emit), emitted_finding (=G), daylight_samples (=SUM kolom C Helpers).

### 4.4 Conditional formatting

CellIsRule pada kolom severity/status: CRITICAL merah, HIGH oranye, MEDIUM kuning, mppt_partner_underperform merah, NORMAL hijau, EMPTY abu.

## 5. Edge Cases & Limitasi Translasi

### 5.1 Median partner robust terhadap satu string mati (baris 274-276)

Ini keunggulan inti vs mean. Saat menghitung ratio PV8 (mati, 0.0), median partner = MEDIAN(13.0, 12.8, 12.9, 12.85) = 12.875 — tidak terseret 0.0 karena PV8 sendiri excluded dari partnernya. Sebaliknya, saat menghitung baseline PV5 (sehat), 0.0-nya PV8 masuk partner tapi median 4-angka membuangnya ke low-end → median 12.825, PV5 tetap NORMAL. Median sengaja dipilih supaya satu-dua anggota busuk tidak meracuni baseline grup. Limitasi: bila ≥ 50% grup degraded simetris, median ikut turun (baseline rusak) → underperform tak terdeteksi (itu domain M2bOpenCircuit inverter-wide; lihat §1).

### 5.2 Debounce sebagai filter glitch (PV9)

PV9 glitch 3 langkah membuktikan nilai debounce: 3 < 20 → ditelan. Underperform nyata bertahan ≥ 100 menit; glitch sensor/awan sesaat tidak. Trade-off: underperform yang sembuh < 100 menit tidak ter-flag (by design).

### 5.3 Hal yang berbeda / disederhanakan di Excel

- Daylight Excel = sub-gate POA saja. Produksi meng-AND dua gate ephemeris lagi: (a) elevasi > 5° & jam < 18 dan (b) ts < shutdown_inverter. Keduanya butuh efemeris matahari / metadata inverter → tidak direproduksi di sheet statis. Demo meng-gate twilight murni lewat POA (120 < 300).

- ratio_event_median → MEDIAN(ratio daylight). Python mengambil median ratio hanya pada langkah qualifying (baris 285-288). Untuk fault sustained ber-ratio konstan (skenario ini), setiap langkah daylight qualifying → kedua median identik. Untuk fault intermiten (ratio naik-turun lintas threshold), keduanya bisa beda; sheet statis tidak memodelkan itu (hanya butuh keputusan emit + severity untuk kasus sustained).

- count_debounced_events → MAX(running_consec). Ekuivalen untuk emit ya/tidak (single sustained run). Python juga melaporkan n_events & total_event_steps untuk multi-run; Excel hanya butuh “ada run ≥ debounce?”.

- Multi-source POA (loop baris 158) tidak dimodelkan — demo single source.

- EMPTY skip dimodelkan via kolom F; demo tidak memuat slot kosong dalam grup MPPT karena mppt_map SUN2000-330 memetakan PV1–28 penuh.

## 6. Cross-Check vs Spec & Config

Detector ini tidak punya entri di Master Context lama — ia desain baru 2026-06-12 (rasio se-MPPT). Cross-check terhadap docstring modul + config produksi + run nyata:

| Aspek | Docstring / desain | Default kode | Config YAML (aktif) | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sinyal | ratio I vs median partner se-MPPT | median(axis=1) partner | — | ✅ selaras |
| Scope peer | sibling se-MPPT (mppt_map) | get_mppt_groups | strings.yaml | ✅ selaras |
| ratio_threshold | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ✅ selaras |
| Severity ladder | <0.20 CRIT · <0.50 HIGH · else MED | sama | sama | ✅ selaras |
| Confidence | min(90,max(50,(1−rem)·100)) | sama | — | ✅ selaras |
| Debounce | ≥ 20 langkah | 20 | 20 | ✅ selaras |
| min_partner_strings | 1 (grup 2-string) | 1 | 1 | ✅ selaras |

Tidak ada divergensi config-vs-default (berbeda dari OpenCircuit yang POA 200→700 & debounce 2→20). Semua nilai produksi = default kode = docstring. Rule 12 (fail-loud): tidak ada yang perlu disurface untuk detector ini.

Validasi run nyata (m2_findings_20251030.xlsx, src pyranometer_per_ws): 286 finding M2b_mppt_ratio (281 MEDIUM, 5 CRITICAL). Verifikasi otomatis (§7) mengonfirmasi 100% konsisten: tiap severity cocok ladder ratio_event_median, tiap confidence = min(90,max(50,(1−rem)·100)), value == ratio_event_median, threshold == 0.85, semua n_qualified_events ≥ 1. Confidence aktual: semua MEDIUM = 50, semua CRITICAL = 90 — persis prediksi formula. Contoh CRITICAL: WB06-INV08 / PV20 (MPPT 5 = [19,20,21,22,23]), ratio = 0.0, partner PV21/22/23 sehat → string mati. Contoh MEDIUM: WB02-INV14 / PV17 (MPPT 9 = [17,18] pada SUN2000-215), ratio = 0.799, partner tunggal PV18 — membuktikan min_partner_strings = 1 mengaktifkan analisis grup 2-string.

## 7. Verification Log

| # | Cek | Metode | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Build 4 sheet baru | _extend_m2_workbook_iter11.py | 42 → 46 sheet, sheet lama tak berubah ✅ |
| 2 | Audit string formula | verify_iter11.py (A) | tiap sel Helpers (5–30) & Decision (5–13) == template ✅ |
| 3 | Recompute numerik | verify_iter11.py (B) | median partner, ratio, qualifying, debounce, severity, confidence == proto ✅ |
| 4 | Median partner robust | assert median partner PV8 = 12.875 (buang 0.0), baseline PV5 NORMAL | ✅ |
| 5 | Severity ladder + confidence | PV3 MED/50, PV4 HIGH/56.25, PV8 CRIT/90 | ✅ |
| 6 | Guard debounce (glitch) | PV9 max_consec 3 < 20 → tak emit | ✅ |
| 7 | Reprodusibilitas | restore backup → rebuild → diff | 0 cell-diff lintas 4 sheet + Config + index ✅ |
| 8 | Config named cells | baca cfg_mr_* dari workbook | 300/50/0.85/0.50/0.20/20/1/0.01 ✅ |
| 9 | Konsistensi 286 finding nyata | m2_findings_20251030.xlsx: severity/confidence/value/threshold vs formula | 286/286 cocok ✅ |

⚠️ Live recalc LibreOffice tidak dijalankan — binary crash di sandbox (pola sama iter4–9). Verifikasi bertumpu pada (a) audit string formula per sel + (b) reimplementasi semantik Excel di Python + (c) regen 0-diff + (d) konsistensi 286 finding produksi. Recalc visual Excel tetap disarankan saat file dibuka user.

⚠️ Recompute dari arus mentah per-string tidak dilakukan — raw data input/ hanya berisi IKN Generation.xlsx (generation site-level), bukan tabel arus per-string yang memberi makan run 2025-10-30. Verifikasi nyata karena itu memakai konsistensi internal 286 finding (output detector vs formula-nya sendiri), bukan rekomputasi end-to-end dari arus. Untuk rekomputasi penuh, jalankan ulang pipeline atas dump CSV per-string sumber.

## 8. Rekomendasi Penggunaan Workbook

- Buka M2b_MpptRatio untuk verdict per string; warna kolom severity/status langsung terbaca (merah CRITICAL/underperform, kuning MEDIUM, hijau NORMAL).

- Ubah skenario lewat Raw_Data_MR (arus/POA) — semua Helpers & keputusan ikut update saat Excel recalc. Coba turunkan PV3 dari 10.3 → 5.0 untuk melihat MEDIUM naik ke HIGH.

- Ubah threshold lewat Config (named cell cfg_mr_*) — mis. naikkan cfg_mr_ratio_threshold ke 0.95 untuk melihat lebih banyak string qualifying, atau turunkan cfg_mr_debounce_steps ke 3 supaya glitch PV9 ikut emit.

- Helpers_MR kolom median partner memperlihatkan robustness median: PV8 mati (0.0) tidak menyeret baseline partnernya.

- Jangan pakai workbook untuk reproduksi gate solar-elevation/shutdown — itu ephemeris, di luar cakupan sheet statis (§5.3).

## 9. Pertanyaan untuk Iterasi Berikutnya

- Severity event-median vs daylight-median: sheet statis menyamakan keduanya (valid untuk fault sustained). Perlukah sheet demo terpisah memodelkan fault intermiten (ratio putus-nyambung lintas 0.85) untuk menstres beda ratio_event_median vs ratio_median_daylight dan n_events > 1?

- Grup ≥ 50% degraded: detector ini buta terhadap degradasi simetris satu MPPT penuh (median ikut turun). Apakah perlu catatan eksplisit di dashboard bahwa kasus itu di-cover M2bOpenCircuit, supaya operator tidak salah kira “tidak ada finding = sehat”?

- Detector berikut — semua famili M2b/M2a/M2e kini ber-RE-doc (RE_02..RE_11). Konfirmasi target iterasi 12: revisit detector lama, atau integrasi cross-detector (mis. korelasi MPPT-ratio × open-circuit × peer-zscore per string)?

## Sources

- pv_pipeline/mppt_ratio.py (409 baris) — full read: M2bMpptRatio.run(), median partner se-MPPT, ratio/qualifying/debounce, emit decision, StringStatus artifact, smoke test (__main__)

- pv_pipeline/string_config.py — get_mppt_groups, mppt_of_pv, mppt_siblings_of_pv (ground-truth grouping dari mppt_map)

- pv_pipeline/open_circuit.py — count_debounced_events, _find_shutdown_col, _wb_from_inverter_id (di-reuse)

- pv_pipeline/core.py — M2Finding, Severity, SubModule, load_empty_pv_map

- config/m2_config.yaml — section m2b_mppt_ratio.* (poa 300, ratio_threshold 0.85, high 0.50, critical 0.20, debounce 20, min_partner 1)

- config/strings.yaml — mppt_map: SUN2000-215KTL-H0 (WB01-02, 9 MPPT × 2 string), SUN2000-330KTL-H1 (WB03-10, 6 MPPT × 4–5 string)

- _wire_mppt_ratio_cell4.py — wire-up 7 edit ke Cell 4 pipeline (import, banner, instantiate, submodules list, EXCLUDE_CFG_MAP, summaries loop, audit loop)

- notebook/20251030.ipynb (cell 5) — M2 Pipeline UNIFIED dengan sm_mppt = M2bMpptRatio(poa=poa_provider) ter-wire

- m2_findings_20251030.xlsx — sheet Findings (286 M2b_mppt_ratio: 281 MEDIUM + 5 CRITICAL) + M2b_mppt_ratio_StringStatus (24 660 baris); validasi konsistensi 286/286

- docs/_extend_m2_workbook_iter11.py (build script 4 sheet Iterasi 11, formula reproducible, regen 0-diff) + docs/verify_iter11.py (audit string formula + recompute numerik + konsistensi finding nyata)

- docs/M2_RE_03_M2bPeerZScore.md (z-score infeasibility grup kecil), docs/M2_RE_04_M2bOpenCircuit.md (detector komplementer inverter-wide)

- Verified: audit string formula per sel + Python recompute vs literal workbook + regen 0-diff + 286 finding nyata konsisten (LibreOffice recalc N/A — sandbox crash; recompute arus mentah N/A — data per-string tak tersedia)