Table of Contents

# M2 Reverse Engineering — Iterasi 7: M2aLowIrradiance

Modul: pv_pipeline/m2a/low_irradiance.py (516 baris) Class utama: M2aLowIrradiance(SubModule) — name = "M2a_low_irradiance" Sifat: detektor fisika/statistik (regresi linier), opt-in (enabled default False; di config IKN True). Spec referensi: Master Context — underperformance low-light vs soiling (Fase 3 Part 2 Task #6; di luar rule §4.2.x utama) Dependency: POAProvider (get_poa, get_solar_elevation), load_empty_pv_map Output sheet Python: LowIrradianceFit (per inverter) + LowIrradianceSummary (hitung klasifikasi) Output Excel workbook: sheet Raw_Data_LI, Helpers_LI, M2a_LowIrradiance, LI_Summary di docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx (33 sheet saat iterasi 7; kini 46) Status verifikasi: ✅ Reproduksi PENUH (bukan approksimasi) — OLS dua band cocok eksak antara proto, recompute Python, dan formula SUMPRODUCT Excel + audit formula per sel + regen 0-diff. ⚠️ Live recalc LibreOffice tidak dijalankan (crash) — lihat Section 7.

## 1. Gambaran Low-Irradiance

Detektor ini menjawab pertanyaan: apakah sebuah inverter berkinerja buruk khusus saat irradiance rendah? Modul dengan resistansi seri (Rs) tinggi kehilangan tegangan secara proporsional terhadap arus — efeknya paling terasa di POA rendah (respons cahaya-redup buruk), sementara di POA tinggi mungkin masih normal.

Metrik intinya PR-proxy (performance-ratio relatif, tanpa butuh kapasitas per-inverter):

PRproxy=PinvPOA,  Pinv=n​PPVn

Per inverter, sampel daylight dibagi dua band POA: low [50,250] dan mid [300,800] W/m². Di tiap band, regresi linier OLS PR_proxy = a + b·POA. Slope b adalah sinyalnya:

- blow<0 → PR-proxy turun saat POA naik di rentang rendah = tanda Rs tinggi / underperformance cahaya-redup.

- Cross-check bmid membedakan akar masalah (disambiguasi vs soiling):

| blow | bmid | Klasifikasi | Interpretasi & aksi |
| --- | --- | --- | --- |
| <0 | ≥0 | low_irradiance_underperform | Rs tinggi spesifik low-light; mid normal → drone thermography |
| <0 | <0 | general_underperform | Drop seragam → soiling / drift sensor / degradasi kabel → M2a Soiling |
| ≥0 | — | normal | tidak ada finding |

Severity dari intensitas slope × kualitas fit: score = |slope_low|·clamp(r²_low); ≥8e-4 CRITICAL, ≥4e-4 HIGH, ≥1e-4 MEDIUM. Emit bila klasifikasi ≠ normal dan rlow2≥0.3. confidence = 50 + r²_low·50.

Inilah detektor paling Excel-faithful sejauh ini: OLS adalah SLOPE/INTERCEPT/RSQ standar — direproduksi eksak (bukan approksimasi seperti iForest).

## 2. Pipeline M2aLowIrradiance.run() — Step by Step

### Langkah 1 — Opt-in & config (baris 308-327)

enabled default False → return []. Bila aktif: poa_low_range=[50,250], poa_mid_range=[300,800], min_low_samples=30, min_mid_samples=30, slope_threshold=0.0, r_squared_min=0.3, hour_range=[6,18].

### Langkah 2 — Guard, normalisasi, providers (baris 329-348)

Butuh Inverter_ID/Start Time. Normalisasi kolom V/I Title-Case→lowercase, load empty-PV map, init POA.

### Langkah 3 — Per inverter: gate hour + daylight (baris 355-389)

PV aktif = 1..pv_max minus empty. Filter hour_range lalu _build_gate_mask (baris 250-306): POA>0 & (solar_elev>5° AND jam<18) & sebelum shutdown. Ambil sampel & POA yang lolos.

### Langkah 4 — P_inv & PR-proxy (baris 391-397)

build_inverter_power_series (baris 125-150): per timestamp, P_inv = nansum daya PV — pakai kolom PV{n} Power(kW) bila ada, else V·I/1000. Lalu PR_proxy = P_inv/POA (POA>0).

### Langkah 5 — Band split + regresi OLS (baris 399-407)

low_mask = (poa >= 50) & (poa <= 250)
mid_mask = (poa >= 300) & (poa <= 800)
slope_low, intercept_low, r2_low, n_low = linear_regression_slope(poa[low_mask], pr[low_mask])
slope_mid, ...                          = linear_regression_slope(poa[mid_mask], pr[mid_mask])

linear_regression_slope (baris 153-182) adalah OLS standar:

b=∑(x−x)(y−y)∑(x−x)2, a=y−bx, r2=1−∑(y−y)2∑(y−y)2

### Langkah 6 — Gate sampel, klasifikasi, severity (baris 409-431)

Bila n_low < 30 → insufficient_data, skip. Else classify_underperformance (baris 185-203) + _severity_from_slope (baris 206-224).

### Langkah 7 — Emit (baris 451-491)

Skip bila normal atau r²_low < 0.3. Finding per inverter (pv_string=None): value=slope_low, threshold=0, fault_type=classification, confidence=50+r²_low·50. Artefak LowIrradianceFit + LowIrradianceSummary.

## 3. Worked Example — Numerik

Skenario (sheet Raw_Data_LI): 2 inverter, tiap inverter 32 sampel band-low (POA 60–245) + 32 band-mid (POA 310–790) — keduanya ≥ min 30. P_inv disediakan langsung (= Σ daya PV); PR_proxy = P_inv/POA dihitung di Helpers.

### 3.1 Regresi dua band

| Inverter | slope_low | r²_low | n_low | slope_mid | r²_mid | n_mid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WB05-INV01 | −0.000531 | 0.9980 | 32 | +0.000008 | 0.4446 | 32 |
| WB05-INV02 | −0.000931 | 0.9993 | 32 | −0.000112 | 0.9933 | 32 |

### 3.2 Klasifikasi & severity

INV01: slope_low < 0 dan slope_mid ≥ 0 → low_irradiance_underperform. score = |−0.000531|·0.998 = 0.00053 → ∈[4e-4, 8e-4) → HIGH. confidence = 50+0.998·50 = 99.9.

INV02: slope_low < 0 dan slope_mid < 0 → general_underperform (drop seragam → arahkan ke M2a Soiling). score = |−0.000931|·0.999 = 0.00093 ≥ 8e-4 → CRITICAL. confidence = 100.0.

Keduanya emit (klasifikasi ≠ normal, r²_low ≥ 0.3). Disambiguasi inilah kontribusi utama detektor: INV01 = masalah hardware low-light spesifik (drone scan), INV02 = masalah menyeluruh (kemungkinan soiling).

## 4. Pemetaan Python → Excel

Empat sheet, semua formula live. OLS direproduksi via SUMPRODUCT dengan mask (inverter × band) — tanpa array formula (aman LibreOffice), identik SLOPE/INTERCEPT/RSQ.

### 4.1 Helpers_LI (128 baris)

| Kolom | Formula |
| --- | --- |
| pr_proxy | =Raw_Data_LI!D{r}/Raw_Data_LI!C{r} (= P_inv/POA) |
| in_low | =IF(AND(POA>=cfg_li_poa_low_min,POA<=cfg_li_poa_low_max),1,0) |
| in_mid | =IF(AND(POA>=cfg_li_poa_mid_min,POA<=cfg_li_poa_mid_max),1,0) |

### 4.2 M2a_LowIrradiance — regresi SUMPRODUCT + keputusan

Sum antara (kolom P–AA) per inverter, mask = (inverter=X)·in_band:

Sx=∑m x, Sy=∑m y, Sxxraw=∑m x2, Sxyraw=∑m xy, Syyraw=∑m y2, n=∑m

Lalu (bentuk tercentang, identik OLS):

slope=Sxyraw−SxSy/nSxxraw−Sx2/n,  r2=(Sxyraw−SxSy/n)2(Sxxraw−Sx2/n)(Syyraw−Sy2/n)

| Kolom | Formula (low band; mid analog) |
| --- | --- |
| n_lo (P) | =SUMPRODUCT((Helpers!A=A{r})*Helpers!in_low) |
| Sxy_lo (T) | =SUMPRODUCT((..=A)*in_low*POA*pr) |
| slope_low (B) | =(T-Q*R/P)/(S-Q*Q/P) |
| r2_low (D) | =(T-Q*R/P)^2/((S-Q*Q/P)*(U-R*R/P)) |
| classification (I) | =IF(n_low<min,"insufficient_data",IF(AND(slope_low<thr,slope_mid>=thr),"low_irradiance_underperform",IF(AND(slope_low<thr,slope_mid<thr),"general_underperform","normal"))) |
| score (N) | =ABS(slope_low-thr)*MAX(0,MIN(1,r2_low)) |
| severity (J) | =IF(slope_low>=thr,"INFO",IF(score>=0.0008,"CRITICAL",IF(score>=0.0004,"HIGH",IF(score>=0.0001,"MEDIUM","INFO")))) |
| emit (K) | =IF(AND(class<>"normal",class<>"insufficient_data",r2_low>=cfg_li_r2_min),1,0) |
| confidence (L) | =50+r2_low*50 |

Conditional formatting mewarnai severity. LI_Summary = COUNTIF per klasifikasi + SUM(emit).

## 5. Edge Cases & Limitasi Translasi

### 5.1 Reproduksi PENUH (kontras dengan iForest)

Berbeda dari Iterasi 6 (iForest = approksimasi MAD), detektor ini direproduksi eksak. OLS = SLOPE/INTERCEPT/RSQ; verifikasi numerik menunjukkan slope/intercept/r² Excel-form identik dengan linear_regression_slope (selisih < 5e-6). Tidak ada caveat metodologis pada skornya.

### 5.2 Hal yang disederhanakan di Excel

- P_inv disediakan langsung di Raw_Data_LI. Production menjumlah PV{n} Power(kW) (atau V·I/1000) per timestamp; penjumlahan itu trivial dan tidak mengubah regresi. PR-proxy = P_inv/POA tetap dihitung live.

- Daylight gate = semua sampel (di-anggap lolos POA>0 & solar-elev>5° & jam<18 & shutdown). Gate solar-elev/shutdown berbasis ephemeris → tak direplika statis (sama seperti iterasi lain).

- Data sintetis: 32+32 sampel per band dikonstruksi (POA tidak mengikuti kurva-waktu mulus) untuk mengontrol jumlah sampel band & slope demonstrasi. Di lapangan, distribusi band datang dari kurva POA harian.

- min_low_samples=30 dihormati (demo 32/band). Bila < 30, klasifikasi insufficient_data (tak emit) — formula classification sudah meng-handle.

### 5.3 Catatan fisika

Slope NEGATIF di band low adalah sinyal kontra-intuitif tapi benar: PR-proxy = P/POA seharusnya stabil/naik saat POA naik untuk modul sehat (efisiensi low-light baik). Slope negatif = modul kehilangan PR justru saat butuh (Rs tinggi). Cross-check mid-band mencegah salah-tuduh: drop di KEDUA band bukan spesifik low-light (→ soiling).

## 6. Cross-Check vs Spec & Config

| Aspek | Kode (low_irradiance.py) | Config (aktif) | Workbook |
| --- | --- | --- | --- |
| band low / mid | [50,250] / [300,800] | sama | identik ✅ |
| slope_threshold | 0.0 | 0.0 | identik ✅ |
| r_squared_min | 0.3 | 0.3 | identik ✅ |
| min_low_samples | 30 | 30 | identik ✅ |
| OLS | linear_regression_slope | — | reproduksi eksak ✅ |
| severity ladder | 8e-4/4e-4/1e-4 × r² | — | identik ✅ |

Catatan:

- Tidak ada divergensi config vs default vs workbook — semua selaras.

- Bukan rule §4.2.x utama. Ini detektor “Fase 3 Part 2 Task #6”, melengkapi famili M2a. Docstring eksplisit: general_underperform → diserahkan ke M2a Soiling (Task #5) yang butuh ≥6 bulan data + presipitasi.

- Disambiguasi adalah nilai utama. Banyak detektor menandai “underperform”; ini memisahkan low-light-spesifik (Rs tinggi, fixable per-modul) dari menyeluruh (sistemik).

## 7. Verification Log

| # | Cek | Metode | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Build 4 sheet baru | _extend_m2_workbook_iter7.py | 29 → 33 sheet, 27 sheet lama + Config/README append utuh ✅ |
| 2 | Audit string formula | verify_iter7.py (A) | Helpers (pr_proxy/in_low/in_mid) + Decision (SUMPRODUCT, slope/r², classification, emit) == template ✅ |
| 3 | Recompute numerik | verify_iter7.py (B) | slope_low −0.000531/−0.000931, r²_low 0.998/0.999, klasifikasi & severity cocok proto ✅ |
| 4 | OLS = SUMPRODUCT-form | proto cross-check | slope/intercept/r² Excel-form == linear_regression_slope (selisih < 5e-6) ✅ |
| 5 | Reprodusibilitas | restore backup → rebuild → diff | 0 cell-diff lintas 4 sheet + Config + README ✅ |
| 6 | Sheet lama utuh | diff vs backup | 0 diff pada 27 sheet sebelumnya ✅ |

⚠️ Live recalc LibreOffice tidak dijalankan (crash sandbox). Verifikasi via audit formula + recompute Python + 0-diff regen. Karena OLS = fungsi Excel standar, kepercayaan reproduksi tinggi; recalc visual tetap disarankan.

## 8. Rekomendasi Penggunaan Workbook

- M2a_LowIrradiance menampilkan slope/r² kedua band + klasifikasi berwarna severity. Helpers_LI menampilkan PR-proxy & band membership.

- Ganti Raw_Data_LI dengan POA & P_inv aktual (≥30 sampel/band per inverter) → semua regresi update saat recalc.

- Ubah band/threshold via Config (cfg_li_*).

- Untuk inverter general_underperform, lanjutkan ke analisis soiling (butuh data time-series panjang).

## 9. Pertanyaan untuk Iterasi Berikutnya

- Iterasi 8 — M2a Shading (Excel-friendly: CV per jam + PR-proxy + asimetri diurnal AM/PM). Lanjut ke sana?

- Iterasi 9 — M2a Soiling: ini skeleton yang memanggil rdtools.soiling_srr() (Monte-Carlo 1000-rep, butuh ≥90 hari data + presipitasi). Kendalanya seperti iForest (stokastik + lib eksternal) — hanya bagian ekonomi (payback = biaya/loss) yang Excel-friendly. Mau pendekatan dokumentasi+approksimasi+caveat, atau dokumentasi murni?

- Apakah perlu satu dokumen ringkasan famili M2 setelah semua detektor selesai (peta detektor → fault → severity)?

## Sources

- pv_pipeline/m2a/low_irradiance.py (516 baris) — full read: run(), linear_regression_slope, classify_underperformance, _severity_from_slope, build_inverter_power_series, _build_gate_mask

- pv_pipeline/core.py — M2Finding, Severity, SubModule, load_empty_pv_map

- config/m2_config.yaml — m2a_low_irradiance (band [50,250]/[300,800], slope_threshold 0, r_squared_min 0.3, min 30)

- docs/_extend_m2_workbook_iter7.py (280 baris) — build script 4 sheet (regresi SUMPRODUCT live, regen 0-diff)

- docs/verify_iter7.py — audit string formula + recompute OLS vs proto

- outputs/proto_iter7.py — prototipe pengunci angka (deterministic, OLS dua band, SUMPRODUCT == linreg)

- docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx — 33 sheet; Raw_Data_LI, Helpers_LI, M2a_LowIrradiance, LI_Summary

- Verified: audit formula + Python recompute vs literal workbook + regen 0-diff (reproduksi PENUH, bukan approksimasi)