Table of Contents

# M2 Reverse Engineering — Iterasi 3: M2bPeerZScore

Modul: pv_pipeline/peer_zscore.py (591 baris) Class utama: M2bPeerZScore(SubModule) — name = "M2b_peer_zscore" Spec referensi: Master Context §4.2.1 POA-gated Z-score · §4.2.3 High-R rule · datasheet Jinko JKM625N (PanelSpec) Dependency: pv_pipeline/voc_estimator.py (estimate_voc_at_low_current), POAProvider, PanelSpec, CellTempProvider Dipanggil di: notebook Cell 4, sm_b = M2bPeerZScore(poa=prov, panel=panel, cell_temp=ct) Output sheet Python: StringStatus (+ GateFailureSummary, PreprocessingAudit diagnostik) Output Excel workbook: sheet PanelSpec, Raw_Data_M2b, Meteo_Dummy, Helpers_M2b, M2b_PeerZScore, M2b_StringStatus, M2b_StatComparison, Hampel_Preprocessing di docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx Status verifikasi: ✅ Python reference cocok dengan input data workbook (4 PV aktif × 12 timestep noon) + static formula audit. ⚠️ Live recalc LibreOffice tidak dijalankan (binary crash di sandbox) — lihat Section 7.

## 1. Gambaran Peer Z-score

M2bPeerZScore mendeteksi string dengan resistansi abnormal tinggi (high-R: koneksi longgar, korosi MC4, busur DC, solder retak) dengan membandingkan apparent resistance tiap PV string terhadap saudara-saudaranya.

Konsep inti — apparent resistance per string:

Rstr(t)=Vstring(t)max(Istring(t), 0.1)

Saat satu string punya koneksi bermasalah, arusnya turun (resistansi seri naik) sementara tegangannya relatif bertahan → Rstr string itu melonjak dibanding saudara sehat. Detektor meng-flag lonjakan ini via Z-score.

Dua keputusan desain penting:

- Peer scope = sibling strings di SATU inverter (PV1..PV28 dari Inverter_ID yang sama), bukan cross-inverter. Alasan (docstring baris 13-14): orientasi panel, MPPT controller, dan DC bus tiap inverter berbeda, jadi membandingkan antar-inverter akan membandingkan apel dengan jeruk.

- High-R butuh dua syarat (Spec §4.2.3) agar tidak salah tuduh ground fault:

emit high_R⇔(|z|>2.5) ∧ (voc_ratio>0.95)

- voc_ratio = voc_actual / voc_string_nominal. Voc yang masih ~normal (>0.95) mengkonfirmasi semua modul masih ada di rangkaian (bukan ground fault yang memotong sebagian string). Jadi z-score tinggi plus Voc normal = high-R; z-score tinggi dengan Voc drop = indikasi ground fault (rule terpisah, Iterasi berikut).

Output: severity HIGH jika |z|>3.5 else MEDIUM; confidence =min(90, |z|/4×100) persen.

## 2. Pipeline M2bPeerZScore.run() — Step by Step

Method run(combined_df, config) (baris 112-524). Saya turunkan tiap langkah; worked example numerik ada di Section 3.

### Langkah 1 — Baca config & threshold (baris 113-127)

Semua override dari config["m2b"], default di konstanta modul:

| Param | Default | Sumber konstanta |
| --- | --- | --- |
| poa_threshold_wm2 | 300.0 | DEFAULT_POA_THRESHOLD_WM2 |
| poa_floor_wm2 | 50.0 | DEFAULT_POA_FLOOR_WM2 (sunset fix 2026-05-16) |
| hour_cutoff_end | 18.0 | DEFAULT_HOUR_CUTOFF_END |
| z_threshold | 2.5 | DEFAULT_Z_THRESHOLD |
| voc_ratio_threshold | 0.95 | DEFAULT_VOC_RATIO_THRESHOLD |
| stat_method | “median” | DEFAULT_STAT_METHOD (“mean”¦“median”¦“both”) |
| pv_max | 28 | — |
| min_daylight_samples | 10 | — |
| min_peer_strings | 3 | — |

### Langkah 2 — Validasi kolom & Hampel preprocessing opsional (baris 131-150)

Jika Inverter_ID atau Start Time hilang → warnings.warn + return []. Lalu, kalau config["preprocessing"]["enabled"] (default False, Wave 9 A/B flag), jalankan apply_hampel_to_pv_dataframe (rolling median + MAD outlier removal) sebelum analisis. Default mati → demo Hampel di workbook bersifat ilustratif (Section 5.3).

### Langkah 3 — Normalisasi nama kolom V/I (baris 155-164)

Wave 11 hotfix #11: kolom Title Case (PV15 Input Voltage untuk PV15-28 di beberapa file Huawei) di-rename ke lowercase canonical PV15 input voltage supaya regex PV1..PV28 menangkap semua.

### Langkah 4 — Loop source × inverter (baris 191-192)

Outer loop = poa_source (multi-source fan-out, default 5 source). Inner loop = groupby("Inverter_ID"). Semua langkah berikut per (source, inverter).

### Langkah 5 — POA gate komposit (baris 206-287)

Tiga mask digabung dengan AND:

mask_poa_main = (POA > poa_threshold) AND (POA > poa_floor)      # spec §4.2.1 + sanity
mask_time     = (solar_elevation > 5°) AND (hour < 18.0)         # Fase 2 fisik; fallback hour_cutoff
mask_shutdown = (timestamp < inverter_shutdown_time)             # kalau kolom tersedia & bukan sentinel
mask_poa      = mask_poa_main & mask_time & mask_shutdown

Jika mask_poa.sum() < min_daylight_samples (10) → continue (gate g3). Catatan: mask_shutdown punya dua hotfix anti-sentinel (Wave 11 #5/#6) untuk membuang datetime “never shutdown” (tahun <2000) dan “0:00:00” yang kalau tidak difilter akan membuang semua data.

### Langkah 6 — Voc_string_nominal dari Tcell (baris 289-303)

tcell_mean        = mean(Tcell) di daylight samples (fallback 25°C)
voc_per_module    = panel.voc_at_cell_temp(tcell_mean)         # 55.72·(1 + (-0.25/100)·(Tcell-25))
modules_per_string= panel.modules_per_string(wb_id)            # WB05 → 26
voc_string_nominal= voc_per_module × modules_per_string

### Langkah 7 — R_str & voc_actual per string (baris 305-327)

Untuk tiap pv_n di 1..pv_max, skip kalau ∈ empty_pv_map (Wave 11 #10):

I_clip   = I.clip(lower=0.1)
R_t      = (V / I_clip).where(mask_poa)
R_valid  = R_t.dropna()
if len(R_valid) < min_daylight_samples // 2:  continue          # butuh ≥5 sampel
r_str_per_string[pv_n] = median(R_valid)
voc_actual_per_string[pv_n] = estimate_voc_at_low_current(V, I) # median V saat |I|<0.5 & V>10

### Langkah 8 — Fleet statistik (baris 329-339)

if len(r_str_per_string) < min_peer_strings (3):  continue       # gate g5
r_mean_fleet   = mean(r_values)
r_median_fleet = median(r_values)
r_std_fleet    = std(r_values)                                   # pandas ddof=1 (sample std)
if r_std_fleet < 1e-6:  continue                                 # gate g6 (semua string identik)

### Langkah 9 — Z-score, voc_ratio, keputusan emit (baris 342-419)

Per string:

z_mean   = (R_str − r_mean_fleet)   / r_std_fleet
z_median = (R_str − r_median_fleet) / r_std_fleet
z_primary= z_median (stat_method="median") | z_mean ("mean") | argmax|·| ("both")

flagged_by_mean   = |z_mean|   > 2.5
flagged_by_median = |z_median| > 2.5
flagged           = flagged_by_mean OR flagged_by_median          # ← gabungan, baris 363
voc_ratio = voc_actual / voc_string_nominal
voc_ok    = voc_ratio > 0.95
emit      = flagged AND voc_ok                                    # Spec §4.2.3

Kalau emit: confidence = min(90, |z_primary|/4·100), severity = HIGH if |z_primary|>3.5 else MEDIUM, timestamp = last daylight sample (Wave 11 #9). Semua string (emit atau tidak) dicatat ke artifact StringStatus.

Catatan penting (di-detailkan di Section 5.2): syarat flagged di Python adalah OR dari z_mean dan z_median, sedangkan severity/confidence pakai z_primary.

## 3. Worked Example — Numerik Step-by-Step

Dummy data (Raw_Data_M2b, 1 inverter WB05-INV05, 24 timestep × 5 PV): 12 timestep sunrise (06:00–06:55, untuk estimasi Voc) + 12 timestep noon (12:00–12:55, untuk R_str). empty_pv_map = {WB05-INV05: [5]} → PV5 EMPTY.

Threshold (sheet Config): poa_threshold=300, poa_floor=50, i_clip_floor=0.1, z_threshold=2.5, z_high=3.5, voc_ratio_threshold=0.95, stat_method=median, i_threshold_voc=0.5, min_voc=10.

### 3.1 POA gate

POA dari Meteo_Dummy:

| Window | timestep | POA (W/m²) | mask_poa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sunrise | t0–t11 (06:00–06:55) | 30.0 → 80.0 | 0 (POA < 300, gagal gate) |
| Noon | t12–t23 (12:00–12:55) | 847.6 → 912.6 | 1 (POA > 300, lulus) |

→ 12 dari 24 timestep lulus POA gate. R_str hanya dihitung di 12 noon samples.

### 3.2 R_str per string (median noon samples)

Contoh satu timestep, t=12 (noon), Rt=V/max(I,0.1):

| PV | V (V) | I (A) | Rt |
| --- | --- | --- | --- |
| PV1 | 1205.31 | 13.015 | 92.61 |
| PV2 | 1202.20 | 12.994 | 92.52 |
| PV3 | 1238.40 | 5.248 | 235.98 |
| PV4 | 1205.72 | 13.045 | 92.43 |
| PV5 | 0 | 0 | EMPTY (skip) |

Signature high-R PV3 jelas: arus kolaps ke ~5.2 A (saudara ~13 A) sementara tegangan naik ke ~1238 V (saudara ~1203 V) → R melonjak ~2.6×. Median 12 noon samples:

| PV | Rstr median | n_R_samples |
| --- | --- | --- |
| PV1 | 92.42 | 12 |
| PV2 | 92.46 | 12 |
| PV3 | 237.94 | 12 |
| PV4 | 92.34 | 12 |
| PV5 | EMPTY | — |

### 3.3 Fleet stats & Z-score (n = 4 aktif)

PV5 EMPTY dikecualikan → 4 peer strings aktif:

R=128.79, Rmed=92.44, s=72.77 (ddof=1)

Z-score PV3 (string fault):

zmean=237.94−128.7972.77=1.50,  zmedian=237.94−92.4472.77=2.00

stat_method="median" → z_primary = z_median = 2.00.

### 3.4 Voc_actual & voc_ratio

Dari window sunrise (|I| < 0.5 A, V > 10 → open-circuit), median V:

| PV | voc_actual (V) | voc_string_nominal (V) | voc_ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| PV1 | 1467.7 | 1430.61 | 1.026 |
| PV3 | 1467.9 | 1430.61 | 1.026 |

voc_string_nominal = voc_per_module(30°C) × 26 = 55.0235 × 26 = 1430.61 V. voc_ratio PV3 = 1.026 > 0.95 → voc_ok = True (mengkonfirmasi BUKAN ground fault: semua 26 modul masih nyambung).

### 3.5 Keputusan akhir

| PV | zmean | zmedian | ¦z¦>2.5 | voc_ok | EMIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1 | −0.50 | 0.00 | False | True | No |
| PV2 | −0.50 | 0.00 | False | True | No |
| PV3 | 1.50 | 2.00 | False | True | No ⚠️ |
| PV4 | −0.50 | 0.00 | False | True | No |

Hasil: 0 finding di-emit, meskipun PV3 adalah fault asli. Semua string status NORMAL di StringStatus. Ini bukan bug — ini limitasi statistik n kecil, dibuktikan di Section 5.1.

## 4. Pemetaan Python → Excel Formula

Lokasi: docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx, sheet Helpers_M2b & M2b_PeerZScore.

### 4.1 Sheet Helpers_M2b — derived per row

| Kolom | Formula Excel | Ekuivalen Python |
| --- | --- | --- |
| POA (D) | =IFERROR(VLOOKUP(B,Meteo_Dummy!$A$5:$B$n,2,FALSE),0) | self.poa.get_poa(...) |
| mask_poa (E) | =IF(AND(D>cfg_poa_threshold_wm2, D>cfg_poa_floor_wm2),1,0) | (poa>thr) & (poa>floor) |
| PVn_R (I/M/Q/U/Y) | =IF(E=1, Vn/MAX(In,cfg_i_clip_floor_a), "") | (V/I.clip(0.1)).where(mask_poa) |
| PVn_voc_cand (J/N/R/V/Z) | =IF(AND(ABS(In)<cfg_i_threshold_a, Vn>cfg_min_voc_v), Vn, "") | mask ¦I¦<0.5 & V>10 |

### 4.2 Sheet M2b_PeerZScore

Section A (per-PV, baris 6–10):

| Kolom | Formula Excel | Ekuivalen Python |
| --- | --- | --- |
| R_str (B) | =IF(is_empty=1,"EMPTY", IFERROR(MEDIAN(Helpers_M2b!R_range),"")) | median(R_valid) |
| voc_actual (C) | =IF(is_empty=1,"EMPTY", IFERROR(MEDIAN(Helpers_M2b!voc_range),"")) | estimate_voc_at_low_current |
| voc_nominal (D) | =voc_string_26_calc | voc_per_module × 26 |
| voc_ratio (E) | =IFERROR(C/D,"") | voc_actual / voc_string_nominal |

Section B (fleet stats, baris 15–17) — operasi atas B6:B10 (text “EMPTY” otomatis diabaikan AVERAGE/MEDIAN/STDEV):

| Metric | Formula | Catatan |
| --- | --- | --- |
| rstr_fleet_mean | =AVERAGE(B6:B10) | named cell |
| rstr_fleet_median | =MEDIAN(B6:B10) | named cell |
| rstr_fleet_std | =STDEV(B6:B10) | STDEV (ddof=1), bukan STDEV.S — kompatibilitas LibreOffice lama |

Section C (keputusan, baris 22–26):

| Kolom | Formula Excel | Ekuivalen Python |
| --- | --- | --- |
| z_mean (B) | =IFERROR((R_str−rstr_fleet_mean)/rstr_fleet_std,"") | (R−mean)/std |
| z_median (C) | =IFERROR((R_str−rstr_fleet_median)/rstr_fleet_std,"") | (R−median)/std |
| z_primary (D) | =IF(cfg_stat_method="median",C, IF(...,"mean",B, IF(ABS(B)>=ABS(C),B,C))) | pemilihan per stat_method |
| flagged_by_z (E) | =IF(ABS(D)>cfg_z_threshold,1,0) | ⚠️ lihat 5.2 (Python pakai OR) |
| voc_ok (F) | =IFERROR(IF(voc_ratio>cfg_voc_ratio_threshold,1,0),0) | voc_ratio > 0.95 |
| emit (G) | =IF(AND(E=1,F=1),1,0) | flagged AND voc_ok |
| severity (I) | =IF(G=1,IF(ABS(D)>cfg_z_high_threshold,"HIGH","MEDIUM"),"") | HIGH if ¦z¦>3.5 |
| confidence (J) | =IF(G=1,MIN(90,ABS(D)/4*100),"") | min(90, ¦z¦/4·100) |

### 4.3 Conditional formatting

Sheet M2b_PeerZScore kolom severity (I) di-warna via CellIsRule: HIGH (oranye), MEDIUM (kuning). Sheet M2b_StringStatus kolom status di-warna high_R (merah), NORMAL (hijau), EMPTY (abu).

## 5. Edge Cases & Limitasi Translasi

### 5.1 Limitasi n kecil — KENAPA fault asli PV3 TIDAK terdeteksi (paling penting)

Ini temuan utama Iterasi 3. PV3 jelas fault (R ~2.6× saudara) tapi EMIT=No. Bukan error — ini batas matematis statistik dengan sedikit peer.

Bukti analitik. Untuk pola “(n−1) string sehat identik bernilai a + 1 string fault bernilai b”, dengan sample std (ddof=1), bisa diturunkan bentuk tertutup eksak:

zmedian=b−as=n,  zmean=b−Rs=n−1n

Turunannya: R=(n−1)a+bn, dan s2=(b−a)2n → s=b−an. Maka zmedian=(b−a)/s=n — independen terhadap besar fault (a, b hilang). Ini varian bound Shiffler (1988) untuk z relatif median.

Konsekuensinya, ambang deteksi z>2.5 butuh:

n>2.5⇔n>6.25⇔n≥7 peer aktif

| n peer | zmedian=n | zmean=(n−1)/n | Deteksi (z>2.5)? |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 (dummy) | 2.00 | 1.50 | ❌ tidak mungkin |
| 5 | 2.24 | 1.79 | ❌ |
| 7 | 2.65 | 2.27 | ✅ (z_median) |
| 9 | 3.00 | 2.67 | ✅ keduanya |
| 28 (produksi) | 5.29 | 5.10 | ✅✅ jelas |

Dummy kita n = 4 (PV5 EMPTY) → zmedian=4=2.00<2.5. Sekuat apapun fault PV3, z_median mentok di 2.00. Detektor secara matematis buta terhadap single-string fault saat n=4.

Di produksi IKN tiap inverter punya ~28 string → zmedian=28=5.29≫2.5 → fault yang sama terdeteksi tegas (diverifikasi: 27×92 + 1×238 → z_median = 5.292). Detektor benar; skenario demo-nya yang di bawah resolusi statistik.

⚠️ Koreksi catatan iterasi sebelumnya: framing “limitasi n=5” kurang tepat. n efektif = 4 (PV5 EMPTY dikecualikan dari fleet stats baik di Python maupun Excel). Angka (n−1)/n≈1.79 adalah ceiling z_mean untuk n=5 — bukan z_median dan bukan n=4. Nilai akurat: z_mean(PV3)=1.50, z_median(PV3)=2.00.

Bound n di atas berlaku untuk pola ideal (saudara identik). Data riil punya sebaran saudara yang sedikit menggeser s, tapi orde besarannya tetap: deteksi single-outlier butuh n ≳ 7.

### 5.2 Formula Excel berbeda dari Python (ekuivalen untuk kasus high_R)

flagged Excel (kolom E) = ABS(z_primary) > 2.5 (hanya z_primary). Python (baris 363) = flagged_by_mean OR flagged_by_median (gabungan kedua z).

Untuk high-R single-outlier, zmedian=n≥zmean=(n−1)/n selalu (karena n≥n−1), dan stat_method="median" → z_primary = z_median = suku pengikat. Jadi gerbang Excel ekuivalen dengan OR Python di use-case high_R. Keduanya baru bisa beda kalau stat_method="mean" sementara hanya z_median yang lewat ambang, atau pada low-outlier — skenario di luar high-R. Rekomendasi opsional (hardening fidelity): ganti kolom E ke =IF(OR(ABS(B)>cfg_z_threshold, ABS(C)>cfg_z_threshold),1,0). Output dummy tidak berubah (keduanya 0).

### 5.3 Hal yang berbeda / disederhanakan di Excel

| Aspek | Python | Excel workbook |
| --- | --- | --- |
| Multi-source POA fan-out | loop 5 source | 1 source (pyranometer_avg) — demo |
| Hampel preprocessing | apply_hampel_to_pv_dataframe (pvanalytics) | sheet Hampel_Preprocessing pakai AVEDEV (mean-abs-dev) sebagai proxy MAD, demo mekanisme |
| mask_shutdown anti-sentinel | 2 hotfix (tahun<2000, midnight) | tidak dimodelkan (dummy tak punya kolom shutdown) |
| solar_elevation filter | pvlib get_solar_elevation | disederhanakan ke POA threshold saja |
| Gate failure diagnostics | GateFailureSummary artifact | tidak ada |

Caveat Hampel (sheet Hampel_Preprocessing): array formula =MEDIAN(IF(window>0,ABS(window−median))) butuh entry CSE dan gagal recalc tanpa CSE di LibreOffice. Diganti =AVEDEV(window) (mean-absolute-deviation) — universal & non-array. Konstanta skala 1.4826 (MAD→σ untuk distribusi normal) tetap di kolom F; untuk AVEDEV strict konsisten ~1.2533. Sheet ini demo mekanisme, bukan filter produksi.

## 6. Cross-Check vs Master Context Spec

| Aspek | Master Context §4.2 spec | Implementasi peer_zscore.py | Match? |
| --- | --- | --- | --- |
| POA mask | POA > 300 | (POA>300) & (POA>50) & elev>5° & hour<18 | ✅ superset (sunset hardening) |
| R_str | V[mask] / I[mask].clip(0.1) | identik | ✅ exact |
| z_score | (R − R.median()) / R.std() | z_median identik; +z_mean cross-check | ✅ exact + ekstra |
| High-R emit | ¦z¦>2.5 AND voc_ratio>0.95 | flagged AND voc_ok | ✅ exact |
| Confidence | min(90%, ¦z¦/4·100%) | identik | ✅ exact |
| Severity HIGH | ¦z¦>3.5 | identik | ✅ exact |
| Peer scope | (tak eksplisit di spec) | sibling same-inverter | ✅ justifikasi fisik (docstring) |
| std type | (tak eksplisit) | pandas .std() ddof=1 = Excel STDEV | ✅ konsisten |

Tidak ditemukan deviasi logika dari spec. Detektor adalah implementasi setia §4.2.1 + §4.2.3 dengan tambahan robustness (sunset/shutdown fix) dan cross-check z_mean.

## 7. Verification Log

Saya jalankan verifikasi independen sebelum publikasi (skeptis-first; tidak mengandalkan recalc black-box):

- Python reference (outputs/verify_iter3.py): baca data literal Raw_Data_M2b + Meteo_Dummy dari workbook (source of truth), replikasi persis operasi peer_zscore.py (R_str, fleet stats, z, voc_ratio).

- Static formula audit: baca string formula tiap cell dari workbook tersimpan → konfirmasi wiring (range, named cell, urutan operasi) cocok dengan Python. Karena formula me-mirror operasi atas input yang sama, nilai computed Excel = nilai Python by construction.

- Bukti analitik: turunan tertutup zmedian=n, zmean=(n−1)/n diverifikasi numerik.

- Reproducibility: regen penuh _build_m2_workbook.py → _extend_m2_workbook_iter3.py dari nol, diff cell-level vs workbook patched → 0 beda di 16 sheet.

| Kasus uji | Python ref | Excel (static audit) | Match |
| --- | --- | --- | --- |
| R_str PV1/PV2/PV3/PV4 | 92.42 / 92.46 / 237.94 / 92.34 | MEDIAN(Helpers R_range) per PV | ✅ |
| Fleet mean / median / std (n=4) | 128.79 / 92.44 / 72.77 | AVERAGE/MEDIAN/STDEV(B6:B10) | ✅ |
| z_mean / z_median PV3 | 1.50 / 2.00 | (R−mean)/std, (R−median)/std | ✅ |
| voc_ratio PV3 | 1.026 (1467.9/1430.61) | C/D | ✅ |
| Keputusan emit semua PV | 0 emit (z<2.5) | AND(E,F) → 0 | ✅ |
| z_median produksi (n=28) | 5.292 = √28 | (analitik) | ✅ |
| PV5 EMPTY → blank decision | dikecualikan pre-loop | D/E/F/G = blank | ✅ (fix bug #VALUE!) |

⚠️ Caveat jujur: LibreOffice headless gagal (DeploymentException / SIGKILL) di sandbox meski memori cukup; live recalc tidak dijalankan. Verifikasi di atas via Python ref + static audit lebih informatif daripada recalc black-box, tapi user sebaiknya buka workbook di Excel/LibreOffice desktop untuk konfirmasi visual final.

🐛 Bug ditemukan & diperbaiki saat double-check: baris PV5 (EMPTY) di Section C sempat #VALUE! karena R_str="EMPTY" (text) masuk ABS(). Karena PV5 EMPTY harus tanpa keputusan, cell D26/E26/F26/G26 di-blank (sinkron dengan Python yang skip empty PV sebelum z-logic). Fix dibakar ke build script (reproducible).

## 8. Rekomendasi Penggunaan Workbook

- Ganti dummy dengan data aktual:

  - Raw_Data_M2b: paste PVn input voltage(V) / PVn input current(A) dari combined_df; perluas PV5→PV28.

  - Meteo_Dummy: ganti POA dummy dengan 1 hari POA real dari raw data input/POA PLTS IKN 2026.xlsx.

  - Config: sesuaikan stat_method, z_threshold sesuai produksi.

- Sadari batas n peer: deteksi single-string high-R butuh ≥7 peer aktif (n>2.5). Inverter dengan banyak slot EMPTY/missing data akan kehilangan sensitivitas. Pertimbangkan logging n_active per inverter.

- Naikkan fidelity gerbang (opsional, 5.2): kolom E → OR(ABS(z_mean), ABS(z_median)) > threshold agar identik dengan flagged Python.

- Hampel hanya demo: sheet Hampel_Preprocessing ilustrasi mekanisme (AVEDEV proxy). Preprocessing produksi tetap di preprocessing.py (pvanalytics, default OFF).

- voc_ratio sebagai pembeda: voc_ratio normal (>0.95) = high-R; voc_ratio drop = arah ground fault (Iterasi berikut). Jangan emit high-R tanpa cek Voc.

## 9. Pertanyaan untuk Iterasi Berikutnya (M2bOpenCircuit)

Rekomendasi: Iterasi 4 = M2bOpenCircuit — paling kritis produksi (799 CRITICAL persisten di IKN). Sebelum mulai:

- Threshold open-circuit: config m2b_open_circuit punya poa=700, i_ratio=0.05, debounce=20, confidence=95. Konfirmasi makna i_ratio=0.05 (arus < 5% nominal = open) dan apakah dibandingkan ke Imp datasheet atau ke median saudara?

- Debounce 20: persistence 20 timestep (~1j40m @5min) — sama seperti M2e produksi. Perlu dummy dengan run panjang untuk demo debounce. Berapa interval sampling produksi (5 vs 10 menit)?

- Hubungan dengan high-R: open-circuit (I→0, R→∞) vs high-R (I turun, R naik) — apakah satu finding bisa men-trigger keduanya, atau ada prioritas/mutual-exclusion?

- POA 700 vs 300: kenapa open-circuit pakai POA threshold lebih tinggi (700)? Untuk memastikan iradiasi cukup agar string sehat pasti berarus?

## Sources

- pv_pipeline/peer_zscore.py (591 baris) — full read: M2bPeerZScore.run(), gate logic, z-score, emit decision

- pv_pipeline/voc_estimator.py (157 baris) — estimate_voc_at_low_current (median V saat |I|<0.5 & V>10, min 3 sampel)

- config/m2_config.yaml — section m2b.* (poa_threshold, z_threshold, voc_ratio_threshold, stat_method) + m2b_open_circuit

- docs/_extend_m2_workbook_iter3.py (877 baris) — build script 8 sheet Iterasi 3 (formula reproducible)

- docs/_build_m2_workbook.py — base builder Iterasi 2 (8 sheet); chain base→extend diverifikasi 0-diff

- docs/M2_PV_Performance_Workbook.xlsx — 16 sheet; Raw_Data_M2b, Helpers_M2b, M2b_PeerZScore, dll

- outputs/verify_iter3.py — Python reference + bukti analitik (zmedian=n, Shiffler bound)

- Master Context §4.2.1 (POA-gated Z-score), §4.2.3 (High-R + Ground Fault rules)

- Verified: Python ref vs workbook input data + static formula audit + regen 0-diff (LibreOffice recalc N/A — sandbox crash)